M5312系列OneNET_Sota 参考手册

NB-IoT系列产品

Version：1.0

中移物联网有限公司

iot.10086.cn

关于文档

文档中M5312 NB-IoT_Sota系列产品特指M5312模组

修订记录

| 版本 | 发布日期 | 文档作者 | 变更描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2019-01-14 | 李庆 | 首次创建 |
| 1.1 | 2019-03-13 | 李庆 | 修改当平台侧创建任务失败的时候，显示“没有实体”的处理方式； 修改将“切换系统，下载固件包”步骤回复从“AT+MIPLEXECUTERSP=0,27495,2”更改为“AT+MIPLSOTA=3”； 将“AT+MIPLWRITERSP”回复指令改为“AT+MIPLSOTA=1” |

重要声明

本文档描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能。因此，本文档中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全一一对应。本公司保留随时修改本文档中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

版权声明

本文档中的任何内容受《中华人民共和国著作权法》的保护，版权所有©中移物联网有限公司，2018，保留所有权利，但注明引用其他方的内容除外。

不作保证声明

中移物联网有限公司不对此文档中的任何内容作任何明示或暗示的陈述或保证，而且不对特定目的的适销性及适用性或者任何间接、特殊或连带的损失承担任何责任。

操作系统更新声明

操作系统仅支持官方升级；如用户自己刷非官方系统，导致安全风险和损失由用户负责。

固件包完整性风险声明

固件仅支持官方升级；如用户自己刷非官方固件，导致安全风险和损失由用户负责。

保密声明

本文档（包括任何附件）包含的信息是保密信息。接收人了解其获得的本文档是保密的，除用于规定的目的外不得用于任何目的，也不得将本文档泄露给任何第三方。

目录

第1章 Sota升级创建流程	5

1.1 SOTA任务创建流程	5

1.2 添加SOTA群组	5

1.3 关联设备	6

1.4 SOTA升级	7

1.5 添加软件版本	8

1.6 添加升级任务	10

第二章 MCU端AT指令升级流程	11

2.1  MC设备实例创建	11

2.2 注册请求或查询是否注册	11

2.3 进入MCU升级流程	12

2.4 读取资源值	12

2.4.1读取MCU可用空间	12

2.4.2 读取MCU当前版本号	12

2.4.3 读取MCU升级状态	12

2.4.4 读取MCU当前电量	13

2.5 下载MCU固件包	13

2.5.1 下载固件包	13

2.6 MCU升级开始	15

2.7 更新状态请求	15

2.8 读取资源值	15

2.8.1 读取MCU可用空间	15

2.8.2 读取MCU当前版本号	16

2.8.3 读取MCU升级状态	16

2.9 升级完成	16

- Sota升级创建流程

本章详细描述了以M5312模组为例对接OneNET平台Sota升级流程。

SOTA任务创建流程

点击视图左侧“SOTA升级”，进入SOTA任务。

添加SOTA群组

点击视图右侧“添加SOTA群组”

如图选择“正式设备”以及填写群组名称“根据自己情况填写！”

关联设备

点击“关联设备”，进入该界面。

点击如图所示“未关联”，在下方选择之前自己创建的相关设备，最后点击“提交修改”，现在添加设备完成。

SOTA升级

点击“SOTA升级”，进入升级界面。

添加软件版本

点击“添加软件版本”，进入该界面。

创建自己的“软件名称”以及“目标版本”，此名称和自己的版本名称对应。

注：“目标版本”为MCU将要升级的版本号，在下载完数据后，与后面MCU上传的版本号核对，若相同则升级成功，不相同则继续升级流程。

点击“添加升级包”

注：类型选择“完整包”，接着上传升级包,填写升级包的MD5码，点击“添加”。

点击左侧箭头，现在可以查看你所添加的版本信息了。

添加升级任务

点击左侧“升级任务管理”进入升级界面，再点击右侧“添加升级任务”开始创建SOTA升级任务。

如图填写任务信息。最后点击“添加”，现在升级任务创建完成。

注：若添加升级任务失败，显示“没有实体”，应该在发送“AT+MIPLOPEN”之前，向模组发送：AT+MIPLSOTAVER="test000"(test000为当前版本)，待模组回复“OK”之后，便可创建任务。

第二章 MCU端AT指令升级流程

  - 2.1  MC设备实例创建

AT+MIPLCREATEEX

OK

注：“183.230.40.40”为ONENET平台IP地址，“0”为注册服务器认证参数，不设值时平台无认证参数。

AT+MIPLSOTAVER="test000"				//向平台上报当前版本号“test000”

OK

  - 2.2 注册请求或查询是否注册

AT+MIPLOPEN=0,600,60

OK

+MIPLEVENT:0,6                                  // 注册成功

注：返回+MIPLEVENT:0,6说明注册成功，其他情况请查询注网情况或者信号质量。

  - 2.3 进入MCU升级流程

+MIPLEXECUTE:0,54077,5,0,26550,0,""             // 该指令是一个下发命令操作请求消息

AT+MIPLEXECUTERSP=0,54077,2

OK

  - 2.4 读取资源值

    - 2.4.1读取MCU可用空间

+MIPLREAD:0,54078,3,0,26261					  //该指令是一个读取请求消息

AT+MIPLREADRSP=0,54078,1,3,0,26261,3,3,"256",0,0 // 256为MCU可用存储空间，单位KB

OK

    - 2.4.2 读取MCU当前版本号

+MIPLREAD:0,54079,3,0,19

AT+MIPLREADRSP=0,54079,1,3,0,19,1,7,"test000",0,0 // test000为MCU版本号

OK

注：3,0,19分别对应objid、insid、resid，此语句告诉MCU需要上传当前版本号，“test000”与2.4节目标版本号比较，如不同继续升级流程，若相同则标志升级完成。

    - 2.4.3 读取MCU升级状态

+MIPLREAD:0,54080,5,0,-1// 此处需连回以下3条

AT+MIPLREADRSP=0,54080,1,5,0,3,3,1,"0",2,1 				// 0为MCU当前升级状态

OK

AT+MIPLREADRSP=0,54080,1,5,0,5,3,1,"0",1,2  				// 0为MCU当前升级结果

OK

AT+MIPLREADRSP=0,54080,1,5,0,26500,3,1,"0",0,0  			// 0为MCU已接收字节数

OK

    - 2.4.4 读取MCU当前电量

+MIPLREAD:0,54081,3,0,9

AT+MIPLREADRSP=0,54081,1,3,0,9,3,3,"100",0,0			   // 100为MCU当前电量

OK

注：该电量需要超过2.6节中创建升级任务时的最低电量

  - 2.5 下载MCU固件包

+MIPLEXECUTE:0,27495,5,0,26501,0,""        	// 切换系统状态，准备下载MCU固件包

AT+MIPLSOTA=3  							//擦除flash成功

OK

    - 2.5.1 下载固件包

注：以上流程均正确，平台下发该消息，开始下载固件包

+MIPLWRITE:0,27496,5,0,0,2,1024,C7ACC0A420D5F0D9E320F4DEB6D220BFB2C0EB0AC7ACA3BAD4A

ABAE0C0FBD5EAA1A3CAD7B3F6CAFCCEEFA3ACCDF2B9FACFCCC4FEA1A3BEFDD7D3D2D4D7D4C7BFB2BBCF

A2A1A30AC0A4A3BAD4AABAE0A3ACC0FBEAF2C2EDD6AED5EAA1A3D6C1C8E1B6F8B6AFD2B2B8D5A3ACD6C

1BEB2B6F8B5C2B7BDA1A3BEFDD7D3D2D4BAF1B5C2D4D8CEEFA1A30ACDCDA3BAC9CFBFB2CFC2D5F0A3AC

D4C6C0D7D2B2A3ACB3F5C9FAD2B2A1A3B8D5C8E1CABCBDBBB6F8C4D1C9FAA3ACC0D7D3EAD6AEB6AFC2F

AD3AFA3ACCCECD4ECB2DDC3C1A1A3CEF0D3C3D3D0D8FCCDF9A3ACBEFDD7D3D2D4BEADC2DAA1A30AC3C9

A3BAC9CFF4DECFC2BFB2A3ACC9BDCFC2B3F6C8AAD2B2A3ACC3C9D6C9D2B2A1A3B7CBCED2C7F3CDAFC3C

9A3ACD4D9C8FDD4F2B2BBB8E6A3ACC0FBD5EAA1A3BEFDD7D3D2D4B9FBD0D0D3FDB5C2A1A30AD0E8A3BA

C9CFBFB2CFC2C7ACA3ACD4C6C9CFD3DACCECD2B2A3ACD3D0CBF9B4FDD2B2A1A3D0E8B4FDC6E4CAB1A3A

CC0FBC9E6B4F3B4A8A1A3BEFDD7D3D2D4D2FBCAB3D1E7C0D6A1A30ACBCFA3BAC9CFC7ACCFC2BFB2A3ACCCECCEF7D7AAA3ACCBAEB6ABC1F7A3ACD5F9CBCFD2B2A1A3D3D0E6DAD6C

FCCE8A3ACBEF6D2D4CEB4B7A2D5DFA3ACBEFDD7D3D2D4D7F6CAC2C4B1CABCA1A30ACAA6A3BAC9CFC0A4CFC2BFB2A3ACB5D8D6D0D3D0CBAED5DFA3ACD0EED2B2A1A3CBAED5DFA3A

CB1F8D2B2A1A3B8D5D6D0B6F8,1

AT+MIPLSOTA=1     				//把接收到的升级报文写入flash中，成功，result为1

OK

注：此处flag为“1”，表示第一条消息

| 作 用 | 该指令是一个写操作请求消息 |
| --- | --- |

+MIPLWRITE:0,27497,5,0,0,2,1024,D3A6A3ACD0D0CFD5B6F8CBB3A3ACD2D4B4CBCAA6BFC9B6BECCECCFC2A1A3BEFDD7D3D2D4C8DDC3F1D0EED6DAA1A30AB1C8A3BAC9CFBFB2

CFC2C0A4A3ACCBAEC8EBB5D8C9CFA3ACC7D7C3DCB1C8B8A8D2B2A1A3B2BBC4FEB7BDC0B4A3ACBAF3B7F2D0D7A1A3CFC8CDF5D2D4BDA8CDF2B9FAA3ACC7D7D6EEBAEEA1A30AD0A1

D0F3A3BAC9CFD9E3CFC2C7ACA3ACB7E7C6AECCECC9CFA3ACCEA2D0F3CEB4B7A2A3ACD0A1D3D0D0F3BEDBD2B2A1A3C3DCD4C6B2BBD3EAA3ACD7D4CED2CEF7BDBCA3ACCAA9CEB4D0

D0D2B2A1A3BEFDD7D3D2D4DCB2CEC4B5C2A1A30AC2C4A3BAC9CFC7ACCFC2B6D2A3ACC9CFCCECCFC2D4F3A3ACC9CFCFC2D3D0B1F0A3ACD1ADC0F1B6F8C2C4D2B2A3ACB2BBD3E2BE

D8A3ACC2C4BBA2CEB2B6F8B2BB8641C8CBA1A3BEFDD7D3D2D4B1E6C9CFCFC2A3ACB6A8C3F1D6BEA1A30ACCA9A3BAC9CFC0A4CFC2C7ACA3ACCCECB5D8BDBBA3ACCDA8CCA9D2B2A1

A3BEFDD7D3B5C0B3A4A3ACD0A1C8CBB5C0CFFBA1A3BAF3D2D4B2C67CB2C3B3C9CCECB5D8D6AEB5C0A3ACB8A8D2D4CCECB5D8D6AED2CBA3ACD2D4D7F3D3D27CD7F4D3D3C3F1A1A3

0AB7F1A3BAC9CFC7ACCFC2C0A4A3ACCCECB5D8B2BBBDBBA3ACB7F1B1D5D2B2A1A3B7F1D6AEB7CBC8CBA3ACB4F3CDF9D0A1C0B4A1A3BEFDD7D3D2D4BCF3B5C2B1DCC4D1A3ACB2BB

BFC9C8D9D2D4C2BBA1A30ACDACC8CBA3BAC9CFC7ACCFC2C0EBA3ACCCECD3EB,2

AT+MIPLSOTA=1     			//把接收到的升级报文写入flash中，成功，result为1

OK

注：此处flag为“2”，表示中间消息

+MIPLWRITE:0,27508,5,0,0,2,1024,AEC9CFA3ACBBC1C9A2D2B2A1A3B3CBC4BED3D0B9A6A3ACC0FBC9E6B4F3B4A8A3BBCDF5D4DAD6D0D2B2A3ACBCD9D3D0C3EDD5DFA3ACC9A2

B6F8B2BBC2D2A3ACD6C8D6C8D3D0C6E4D0F2A3ACC9A2B6F8C4DCBEDBD2B2A3ACCFC8CDF5D2D4CFEDD3DAB5DBC1A2C3EDA1A30ABDDAA3BAC9CFBFB2CFC2B6D2A3ACD4F3C9CFD3D0

CBAEA3ACC2FAD4F2D2E7A3ACB5CCB7C0D2D4BDDAD6AEA3ACBDDAD6C6D2B2A1A3BFE0BDDAB2BBBFC9A3ACC6E4B5C0C7EED2B2A1A3BDDAD2D4D6C6B6C8A3ACB2BBC9CBB2C5B2BBBA

A6C3F1A1A3BEFDD7D3D2D4D6C6CAFDB6C8A3ACD2E9B5C2D0D0A1A30AD6D0E6DAA3BAC9CFD9E3CFC2B6D2A3ACD4F3C9CFD3D0B7E7A3ACB5C2CAA9C6D5D2B2A3ACD6D0D3D0B3CFD0

C5D2B2A1A3CBB5B6F8D9E3A3ACE6DAC4CBBBAFB0EED2B2A1A3D0C5BCB0EBE0D3E3A3ACB3CBC4BED6DBD0E9A3ACD3A6BAF5CCECD2B2A1A3BEFDD7D3D2D4D2E9D3FCBBBACBC0A1A3

0AD0A1B9FDA3BAC9CFD5F0CFC2F4DEA3ACC9BDC9CFD3D0C0D7A3ACC6E4C9F9B9FDB3A3A3ACD0A1D3D0B9FDD4BDD2B2A1A3B7C9C4F1D2C5D6AED2F4A3ACB2BBD2CBC9CFA3ACD2CB

CFC2A3BBBFC9D0A1CAC2A3ACB2BBBFC9B4F3CAC2A1A3C9D4C4DCB9FDD4BDA3ACD2D4D5FDCBD7B1D7A3ACBEFDD7D3D2D4D0D0B9FDBAF5B9A7A3ACC9A5B9FDBAF5B0A7A3ACD3C3B9

FDBAF5BCF3A1A30ABCC8BCC3A3BAC9CFBFB2CFC2C0EBA3ACCBAED4DABBF0C9,2

AT+MIPLSOTA=1     			//把接收到的升级报文写入flash中，成功，result为1

OK

+MIPLWRITE:0,27509,5,0,0,2,346,CFA3ACCAB3CEEFD6AECAC2D2D1B3C9D2B2A1A3C0FBD5EAA3ACB3F5BCAAD6D5C2D2A3ACBEFDD7D3D2D4CBBCBBBCB6F8D4A5B7C0D6AEA1A30

ACEB4BCC3A3BAC9CFC0EBCFC2BFB2A3ACBBF0D4DACBAEC9CFA3ACC4D1D2D3A3ACCAB3CEEFD6AECAC2CEB4B3C9D2B2A1A3D0A1BAFCC6F2BCC3A3ACE5A6C6E4CEB2A3ACB2BBD0F8D

6D5D2B2A1A3C9CFCFC2B2BBBCC3A3ACD4F2C4D1D2D4B3C9A3ACBEFDD7D3D2D4C9F7B1E6CEEFBED3B7BDA1A30A0A0A,0

AT+MIPLSOTA=1     			//把接收到的升级报文写入flash中，成功，result为1

OK

注：此处flag为“0”，表示最后一条消息,只有最后以为flag为“0”，才表示所有固件包下载完成.

  - 2.6 MCU升级开始

+MIPLREAD:0,27510,3,0,9

AT+MIPLREADRSP=0,27510,1,3,0,9,3,3,"100",0,0 				// 再次获取电量准备升级

OK

+MIPLEXECUTE:0,27511,5,0,2,0,""             				// MCU开始升级标志

AT+MIPLEXECUTERSP=0,27495,2

OK														//开始升级

  - 2.7 更新状态请求

AT+MIPLUPDATE=0,0,0

OK

+MIPLEVENT:0,11

注：该指令为MCU主动上传指令，需等待MCU升级完成后，再上传该指令（等待时间与MCU下载固件包大小有关）

  - 2.8 读取资源值

    - 2.8.1 读取MCU可用空间

+MIPLEXECUTE:0,54077,5,0,26550,0,""

AT+MIPLEXECUTERSP=0,54077,2

OK

+MIPLREAD:0,17502,3,0,26261

AT+MIPLREADRSP=0,17502,1,3,0,26261,3,3,"128",0,0	 // 128为MCU可用存储空间，单位KB

OK

    - 2.8.2 读取MCU当前版本号

+MIPLREAD:0,17503,3,0,19

AT+MIPLREADRSP=0,17503,1,3,0,19,1,7,"test001",0,0 	// test001为MCU版本号

OK

    - 2.8.3 读取MCU升级状态

+MIPLREAD:0,17504,5,0,-1

AT+MIPLREADRSP=0,17504,1,5,0,3,3,1,"3",2,1 			 // 3为MCU当前升级状态:升级完成

OK

AT+MIPLREADRSP=0,17504,1,5,0,5,3,1,"1",1,2  		// 1为MCU当前升级结果:升级成功

OK

AT+MIPLREADRSP=0,17504,1,5,0,26500,3,1,"128",0,0  // 128为MCU已接收字节数

OK

  - 2.9 升级完成

+MIPLWRITE:0,17507,5,0,0,2,0,,0            		 //本次升级流程完结

AT+MIPLWRITERSP=0,17507,2

OK

注：以上流程均完成，登录平台查看升级任务状态。