标题  xp 下DFRduino Nano 板子的驱动问题

问题描述：Arduio 1.6.5环境，安装好之后插上板子没有办法上传程序

现象：

- ： com口只有物理接口 com1 com2.

- 端口描述 未知设备 FT232R USB UART

- 点开属性发现驱动未安装

解决方法：

1 首先 我一直疑惑FT232R USB UART是什么东西，另外在 arduino \drivers 文件夹下有FTDI USB Drivers 文件夹，相同的两个字母和熟悉的USB driver信息让我怀疑这两个相关。https://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#toc18 在arduino官网也查到相关信息

2 通过百度百科http://baike.baidu.com/link?url=St4KO_nt-cwam9kK4vvdMPWBn-dxbi1ENR7dxf-NjWNoPIRu_F3zScNmK1RxUSbCUsWL2NP2skelOMbgzUcqVa

了解到2012年, FTDI公司推出了最新的系列FT-X, 主要提供低功耗，低引脚数, 令设计更方便容易。USB 转 UART： FT232B, FT232R, FT232H, FT230X, FT231X。

3 根据arduino网上提示，请尝试安装最新FTDI公司，点击latest driver

或者点击http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

4 下载VCP drivers 最新版 我下载的是 32位版

5 解压安装后 就出现端口了。