《仓库安保机器人》简介

设计初衷：天津“812”瑞海危险品仓库爆炸事故，造成165人遇难，直接经济损失人民币68亿元。对此我一直深感痛心。在自学EV3和C语言后，我制作了“仓库安保机器人”，它采用了EV3和Arduino互联的设计，可以从多方面检测仓库的安全性，并做出相应措施。

探索过程：防火机器人——多防机器人——多防救援机器人

实物图片：

主要部件：它由EV3和Arduino搭建而成，EV3方面用了一个EV3程序块，2个大型电机，1个超声波传感器，1个颜色传感器，2个触动传感器。Arduino方面用了1个主板，1个舵机，1个火焰传感器，1个一氧化碳传感器，1个雨滴传感器和数个配件组成。

工作原理：

它采用了EV3和Arduino互联的设计，EV3负责驱动和避障，Arduino负责检测及报警，它会收集分析火焰、毒气和水滴传感器回传的数据，通过声光报警、扇风或喷水，第一时间保证仓库的安全。

演示过程：首先，演示它的行走和避障功能。正常情况下，它沿直线行走。当遇到障碍物时，他会转弯。超声波传感器和触动传感器都有这个功能。接着，动态演示它的灭火功能。当他检测到火焰时，Arduino和VE3联动，驱动声光报警，并且喷水，直至警报解除。然后，静态演示它的防毒气功能。我用可燃气体对准传感器。他就会驱动声光报警，开启风扇，降低毒气浓度。最后，演示它的防潮功能。我们用水滴到传感器板上，代表仓库里的湿度升高。它驱动声光报警，开启风扇，提高增发速率。

创新要点：结合EV3和Arduino的优点，探索两个体系间的功能对接，实现工作转换；自学语言编写程序，实现机器人的多功能。

特需说明：仓库需求一般为防潮，但防潮功能不便演示，所以本作品用水滴传感器代替湿度传感器。

拓展设想：机器人可以增加巡线功能，因为对于固定的仓库可以设计一条固定的线路，最短又能够探测到所有的隐患点，机器人沿这条路线巡查最经济又最高效。还可以结合人工智能，在机器人第一次全面探测完仓库地形后自动生成前面描述的路线，这样机器人就可以实现“即插即用”了。另外增加人体感应乃至人脸识别，可以增加防盗功能。